# 二、分类背囊与配置装备

## （一）单兵处置背囊（购买10套，其中卫星电话只需购买1个）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单兵处置包 |  | 携挎包/腰包 | 个 | 1 | 分隔系统,色标；物品卡、收纳袋（具备背负带、承重 4kg） |
|  | 通讯器材 | 对讲机 | 个 | 1 | 技术要求：DMR 数模对讲；蓝牙无线耳麦；空旷区域距离＞5 公里；写频线2 根，写频软件 1 套 |
|  |  | 卫星电话 | 个 | 1 | 天通卫星电话+北斗短报文+北斗定位；可扩展便携网关实现 IP 互联 |
|  | 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 2 |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 副 | 2 | 规格 6.5-7.5 号 |
|  | 诊查器材 | 听诊器/电子听诊器 | 个 | 1 |  |
|  |  | 笔形电筒 | 个 | 1 |  |
|  |  | 头灯 | 个 | 1 | 200-999 流明、0-199 米、AA/AAA14500 、Type-C USP |
|  |  | 笔/记录本 | 套 | 1 | 带卡板 |
|  | 紧急处置 | 安全剪刀 | 把 | 1 | 金属手柄 |
|  |  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 | 喷雾型，规格 50-100ml |
|  |  | 医用胶带 | 卷 | 2 | 规格 宽 1.25cm |
|  |  | 医用无菌敷贴 | 张 | 6 | 规格 5*5cm/8p 、10*10cm/8p 、15*15cm/8p 各 2 张 |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 个 | 1 | 铝棒 |
|  |  | 胸腔密封贴 | 张 | 1 | 规格≥15*15cm |
|  |  | 胸腔减压针 | 根 | 1 | 含胸壁固定器 |
|  |  | 环甲膜穿刺针 | 根 | 1 | 含固定器 |
|  |  | 三角巾 | 个 | 1 | 压缩式包装 |
|  |  | 保温毯 | 张 | 1 | 一次性 |

（ 二）检伤处置背囊（购买2套）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检伤分类包 |  | 分类背囊 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 呼叫工具 | 报警口哨 | 个 | 2 |  |
|  |  | 手持扩音喇叭 | 个 | 2 | 手柄可折叠 |
|  | 标识器材 | 警戒带 | 卷 | 1 | 50 米 |
|  |  | 标识旗（垫）和荧光棒 | 套 | 1 | 分区标识旗（垫）为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色 |
|  | 检伤工具 | 电子（RFID）检伤腕带 | 套 | 1 | 100 张 |
|  |  | 纸质检伤伤情卡 | 套 | 1 | 100 张 |
|  | 急救器材 | 棉垫 | 张 | 10 | 规格 20*30cm |
|  |  | 医用无菌纱布 | 张 | 40 | 规格 10*10cm/8p |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 根 | 5 | 铝质旋转杆 |
|  |  | 四合一颈托 | 副 | 4 |  |
|  |  | 胸腔封闭帖 | 张 | 5 | 规格≥15*15cm |
|  |  | 胸腔减压针 | 根 | 3 | 含固定器 |

（ 三）救援器材背囊（购买1套）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生命监护包 |  | 斜挎背囊 | 个 | 1 | 分隔系统，色标，物品卡 |
|  | 集成监测 | 便携多参数监护仪 | 台 | 1 | 具备 TPRBP 、血氧、心电（ 1/7 导）6 项参数采集，心电危机 值报警，伤情 PHI/MEWS 自动评分显示和外传，远程会诊； 手持式，具有三防功能设计 |
|  | 基础监测 | 表式血压计 | 个 | 2 | 臂式 |
|  |  | 电子额温枪 | 把 | 2 |  |
| 呼吸支持包 |  | 分类背囊/背架 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 10 |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 副 | 10 | 规格 6.5-7.5 号 |
|  | 氧源 | 炭纤维氧气瓶 | 套 | 2 | 炭纤维氧气瓶≥1.6L ，含压力表 1 副，救护车氧气瓶对接氧桥 1 副 |
|  | 气道监护 | 呼吸末二氧化碳检测仪 | 套 | 1 | 主机小巧便携；重量：≤80g；CO2 波形显示：扫描速度 2.25mm/s、 6.3mm/s 、12mm/s 或 25mm/s 四种 |
|  | 给氧器材 | 鼻吸氧导管 | 副 | 4 |  |
|  |  | 吸氧面罩 | 个 | 3 | 带导管 |
|  |  | 球囊面罩（简易呼吸器） | 个 | 2 | 带导管 |
|  | 吸痰器材 | 手动吸痰器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 吸痰管 | 根 | 6 |  |
|  | 气道开放 辅助器材 | 开口器 | 个 | 2 | 成人、儿童各 1 个 |
|  |  | 医用无菌纱布 | 张 | 10 | 规格 |
|  |  | 可视喉镜(或普通喉镜） | 副 | 3 | 婴儿、儿童、成人喉镜片各 1 个 |
|  |  | 液体石蜡 | 瓶 | 1 |  |

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注射器 | 付 | 4 | 规格 5ml |
|  |  | 医用牙垫 | 个 | 2 |  |
|  |  | 插管固定器 | 个 | 2 |  |
|  |  | 插管固定带 | 卷 | 1 |  |
|  | 气道插管 | 喉罩 | 个 | 3 | 儿童插管，规格：1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 ，各 1 个 |
|  |  | 口咽通气管 | 支 | 3 | 紧急插管，规格:大、中、小，各 1 支 |
|  |  | 气管插管 | 支 | 3 | 成人插管，规格：6.0 7.0 7.5 各 3 支 |
|  |  | 气管插管导丝 | 根 | 3 | 荧光 |
|  |  | 医用石蜡油 | 瓶 | 1 | 30ml |
| 循环支持包 |  | 分类背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 10 |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 副 | 10 | 规格 6.5-7.5 号 |
|  | 防污器材 | 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 含塑料尼龙封口扎带 |
|  |  | 医用锐器盒 | 个 | 3 | 折叠式 |
|  | 监测抢救 | 血糖仪 | 台 | 1 |  |
|  |  | AED | 台 | 1 | 整机使用重量≤1kg；体积≤1000CM³; 防水防尘≥IP65；整体 |
|  | 辅助器材 | 保温毯 | 张 | 5 | 一次性 |
|  |  | 安全剪刀 | 把 | 3 |  |
|  |  | 医用无菌敷贴或纱布 | 张 | 30 | 规格：4*5cm/8p 20 张、10*10cm/8p 10 张 |
|  |  | 医用胶带 | 卷 | 5 | 规格：宽 1.25cm |
|  |  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 2 | 喷雾型 |
|  |  | 医用棉签 | 包 | 50 | 每包5 根 |

— 10 —

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乳胶止血带 | 根 | 4 |  |
|  | 输液针管 | 留置针 | 支 | 20 | 型号 24G×0.75IN 19ml/min |
|  |  | 注射器 | 套 | 25 | 规格：5ml 20 支 10ml 10 支 20ml 5 支 |
|  |  | 一次性袋式输液器 | 个 | 20 |  |
|  |  | 加压输液袋/ 加温加压 输液仪 | 台 | 1 | 便携床旁设计，体积小；具备加温加压功能； 自带电池，工作 时间不小于 4 小时；防摔防尘防水功能 |
| 搬运器材包 |  | 分格背架 | 组 | 1 | 背负系统、载具系统，色标，物品卡，分类分色软包 |
|  |  | 折叠式脊柱固定板 | 个 | 2 | 含颈托、头部固定器和脊椎固定板、约束带三根；X 光、MRI、 CT 可穿透 |

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 解救套 | 个 | 2 | 头胸背躯干固定夹板 |

（四）创伤处置背囊（购买2套）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创伤急救包 |  | 分类背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 辅助器材 | 医用胶带 | 卷 | 5 | 规格：宽 1.25cm |
|  |  | 安全剪刀 | 把 | 2 |  |
|  |  | 保温毯 | 个 | 30 | 一次性 |
|  | 创面敷料 | 医用无菌敷贴/纱布 | 张 | 150 | 规格 6*7cm/8p 、10*10cm/8p 、10*25cm/8p 各 50 张 |
|  |  | 医用棉垫 | 张 | 10 | 规格 20×30cm |
|  |  | 压缩曲线纱布 | 张 | 10 | 规格 11cmx350cm |
|  |  | 凡士林纱布敷料 | 张 | 10 | 规格 15×20cm |
|  | 包扎带 | 纱布绷带 | 卷 | 10 |  |
|  |  | 弹性绷带 | 卷 | 5 |  |
|  |  | 网状弹力带 | 个 | 10 |  |
|  | 胸部器材 | 胸腔减压针 | 根 | 2 | 胸腔减压针固定器 2 副 |
|  |  | 胸腔密封贴 | 张 | 5 | 规格≥15*15cm |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 个 | 4 | 铝质旋转杆 |
|  |  | 以色列绷带 | 根 | 4 |  |
|  |  | 交界处止血带 | 个 | 2 |  |
|  | 固定器材 | 可塑卷式夹板 | 个 | 3 | 规格 11*46cm ，11*92cm ，15*92cm 各 1 个 |
|  |  | 胸腹固定带 | 个 | 2 |  |
|  |  | 四合一颈托 | 个 | 4 |  |
|  |  | 骨盆固定器（ 带） | 个 | 2 | 规格：大中小 |
|  |  | 三角巾 | 个 | 10 | 压缩包装 |

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术器材包 |  | 模块分格背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 防污器材 | 医用垃圾袋 | 个 | 10 | 含塑料尼龙封口扎带 |
|  |  | 医用锐器盒 | 个 | 3 |  |
|  | 消毒器材 | 碘伏 | 瓶 | 10 | 250ml |
|  | 气道管理 | 环甲膜穿刺套件包 | 副 | 2 |  |
|  |  | 气管切开插管套件包 | 个 | 1 |  |
|  | 创面处置 | 清创缝合包 | 个 | 6 |  |
|  |  | 止血钳（夹） | 个 | 6 |  |
|  | 胸腔处置 | 胸腔引流袋 | 套 | 4 |  |
|  | 残肢处置 | 截肢包 | 套 | 1 |  |

（ 五 ）中毒处置背囊（购买1套）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护器材包 | 个人防护 | 分类包囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  |  | C1 防护服 | 套 | 2 |  |
|  |  | C2 防护服 | 套 | 2 |  |
|  |  | 医用外科口罩/N95 口罩 | 个 | 5/5 |  |
|  |  | 全面罩过滤式呼吸器 | 个 | 3 | 包括复合式滤毒罐 |
|  |  | 随弃式防颗粒物口罩 | 个 | 4 | 带呼气阀、能过滤有害粉尘及蒸汽 1860 医用防护级 |
|  |  | 医用乳胶手套 | 双 | 4 |  |
|  |  | 防化手套 | 双 | 4 |  |
|  |  | 防化靴 | 双 | 1 |  |

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗消用品包 |  | 分类分隔包 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
|  | 辅助器材 | 安全剪刀 | 把 | 1 |  |
|  |  | 医疗垃圾袋 | 个 | 5 | 含塑料尼龙封口扎带 |
|  |  | 物品收纳袋 | 个 | 10 | 塑料，伤员贵重物 |
|  |  | 一次性床单和保温毯 | 张 | 5 | 重伤员担架使用 |
|  | 消洗器材 | 水桶 | 个 | 2 | 折叠式硅胶；皮肤、伤口洗消；器具和防具消毒 |
|  |  | 无菌纱布 | 袋 | 5 | 清除集中的污染物 |
|  |  | 毛巾 | 张 | 5 | 洗消 |
|  |  | 棉签 | 袋 | 2 | 规格 100 支；清洗鼻腔、外耳道及伤 口 |
|  |  | 注射器 | 支 | 10 | 规格 5ml；清洗鼻腔、外耳道及伤 口 |
|  |  | 便携式洗眼器 | 个 | 1 | 眼睛洗消 |
|  | 创面器材 | 凡士林纱布敷料 | 袋 | 5 | 保护受损皮肤、特殊毒物洗消 |
|  |  | 清洁病员服 | 套 | 5 | 保护清洁皮肤 |

| 生物样品采样 包 |  | 分隔分储包 | 个 | 1 | 分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样装置 | 采样盒 | 个 | 1 |  |
|  |  | 消毒喷雾（25ml） | 瓶 | 1 | 血样 |
|  |  | 压脉带 | 根 | 2 |  |
|  |  | 采样空针（5ml） | 支 | 10 |  |
|  |  | 采样试管（红黄绿紫） （5ml） | 支 | 各 5 支 |  |
|  |  | 尿沉渣管（ 10ml） | 根 | 5 | 尿样 |

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识器材包 | 标识器材 | 分类包分 | 个 | 1 | 软包囊，载具系统，色标，物品卡 |
|  |  | 警示标贴 | 套 | 1 | 人员车辆路径、场所标识 |
|  |  | 药品背囊包 | 个 | 2 |  |