## 高县人民医院

## 低温冷冻冰箱（-40℃至-86℃）等医疗设备采购项目

采

购

文

件

高县人民医院

2025年8月

目    录

第一章 比选邀请	1

第二章 比选须知	3

第三章 供应商资格审查及符合性审查	6

第四章 采购需求	9

第五章 评分标准	11

第六章 比选申请文件格式	12

- 比选邀请

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 高县人民医院 |
|  | 项目名称 | 低温冷冻冰箱（-40℃至-86℃）等医疗设备采购项目 |
|  | 项目编号 | GXRMYY-2025-073 |
|  | 采购需求 | 详见比选文件第四章 |
|  | 最高限价 | 预算22.825万元。超过最高限价的报价，其比选申请文件作无效处理。 |
|  | 邀请方式 | þ公开比选：高县人民医院官方网站上以公告形式发布； ¨邀请比选：通过书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动 |
|  | 联合体 | ¨接受 þ不接受 |
|  | 现场踏勘 | ¨举行 þ不举行 |
|  | 履约保证金 | ¨收取 þ不收取 |
|  | 评审方式 | ¨综合评分法 即供应商通过资格审查，且满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分，综合得分最高的供应商为本项目的第一中选人，若得分相同则价格低的为中选人，若价格也相同则采取抽签的方式确定。 þ最低价评审法 即供应商通过资格审查，且所有技术参数要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的第一中选人，若报价相同则采取随机抽取的方式确定中选人。 |
|  | 比选文件 获取方式 | 供应商应通过： 高县人民医院官网（网址https://www.scgxrmyy.com/）获取比选文件；本比选文件免费。 |
|  | 比选报名时间 | 2025年08月27日至2025年08月29日，每天8：00 – 12：00，14：30 – 17：30（节假日除外） |
|  | 比选申请人报名时须提供资料 | - （1）报名表。【格式见附件3】 - （2）单位介绍信或法人授权书原件，法人及授权代表身份证复印件。 - （3）企业法人营业执照副本复印件。 - 注：上述报名资料均须加盖投标单位公章后，将扫描件发至邮箱：caigouban5393102@163.com。 |
|  | 提交比选申请文件方式 | 现场提交或邮寄： - 文件份数：正本和副本各1份（均须盖鲜章）。 - 现场提交地点（可邮寄）：四川省宜宾市高县庆符镇硕勋大道西段145号-高县人民医院行政楼二楼209采购管理办公室。 注：比选申请文件应在提交比选申请文件截止时间前提交或邮寄送达； 未按方式提交或逾期送达或没有密封的比选申请文件恕不接收。 |
|  | 投标截止时间 | 2025年09月01日17时30分 |
|  | 开标地点 | 高县人民医院行政四楼小会议室（供应商不到现场） |
|  | 联系方式 | （1）采购部门：采购管理办公室 联系方式：马老师 0831-5393102 |

- 比选须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | （1）本比选统一使用人民币报价； （2）报价应是完成比选全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价 |
|  | 比选申请 文件编制要求 | （1）比选申请文件的格式 比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件第六章“比选申请文件格式”进行编制，比选申请人在编制比选申请文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制，但不得影响比选申请文件内容的完整性和有效性；比选申请人应在“比选申请文件格式”前附文件索引表、目录； （2）比选申请文件的签署、盖章 比选申请文件应根据比选文件的要求签署、盖章； |
|  | 评审要求 | （1）原则上合格供应商需达到三家及以上； （2）评标专家应对比选申请人的投标文件进行独立评审。评标专家对比选申请人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则进行票决，确定该项指标是否通过。符合评审指标通过标准的，为有效投标。 （3）评标委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4） 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 （5）项目评审当天，比选申请人应保证比选申请文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行沟通。 |
|  | 服务质量要求 | （1）符合本比选文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准； （2）国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求。 |
|  | 知识产权要求 | （1）供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权； （2）供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）； （3）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用 |
|  | 供应商纪律要求 | （1）供应商在采购活动中，不得有任何违法乱纪的行为； （2）若比选申请文件存在虚假响应在评审阶段，评审小组应将该比选申请文件作无效处理，若是中选后发现的，采购人应当取消其中选资格； （3）采购人将对上述行为在其官方网站对相关情况进行通报同时追究其相关法律责任 |
|  | 比选文件澄清、修改 | 采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分 |
|  | 供应商质疑 | 针对采购文件的质疑：自本项目采购公告发布之日起3个工作日内； 针对比选结果的质疑：结果公告发布之日起1个工作日内； 质疑函通过书面形式线下提交。 注： 1.供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围； 2.供应商针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 |
|  | 中选公告 | （1）比选完成后，采购人在医院官网中发出中选公告； （2）请中选供应商在中选公告发出一个工作日后，联系采购部门老师。 （3）若中选人以非正当理由放弃中选，在3年内不得参与本单位的比选申请。 |
|  | 总体说明 | - 无论比选结果，供应商的比选申请文件不予撤回，参选产生的一切费用由供应商自行承担； - 本比选的第一章、第二章均为实质性要求，供应商应当符合； - “采购人”系指本次组织比选的高县人民医院； - “供应商”“比选申请人”“参选人”获取了比选文件拟参加比选和向采购人提供货物及相应服务的供应商； - 若采购遇特殊情况，采购人有权终止采购项目； - 本比选文件最终解释权归采购人所有。 |

- 供应商资格审查及符合性审查

## 一、资格要求

| 序号 | 资格要求内容 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 统一提供承诺函(格式见本文件第四章格式二《承诺函》) | 无 |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 4 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 5 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 6 | 投标企业、生产企业及本次投标涉及产品不得涉及以下情况： 1.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | 供应商应具备独立承担民事责任的能力及行业主管部门要求的各项资质 |  |  |
| 8 | 本项目特定资格要求： | - 报价产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产（或经营）许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外） |  |

- 采购需求

- 项目概述

- 高县人民医院因业务发展需要，现对低温冷冻冰箱（-40℃至-86℃）等医疗设备采购项目进行院内公开比选，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元 ） | 技术参数及配置 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷冻保存箱 | 1 | 5.9 | 5.9 | -40℃~-86℃，608L、外箱体采用优质冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理，内箱体采用国际标准SUS304不锈钢。 温度控制： 1、采用智能全触感液晶屏，用户操作更加方便，确保精确稳定运行； 2、精准的温度控制，显示精度达到0.1℃； 3、良好的制冷布局，箱内温度稳定在-40℃~-86℃范围内； 制冷系统： 1、国际知名品牌压缩机，环保高效碳氢制冷剂，制冷速度快，制冷效率高，耗电量低； 2、采用主流的双机复叠制冷系统，制冷性能更稳定； 3、铜管管路，经久耐用； 4、高密度发泡保温层，保温效果好。 安全保障： 1、完善的声光报警系统，具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 2、密码保护功能，防止随意调整运行参数； 3、USB口数据导出功能； 4、断电保护：保存箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。 人性化设计： 1、记录白板设计，满足用户随时记录数据； 2、文件架设计，用户可方便地将纸质临时文件存放； 3、双锁设计，确保存放物品安全； 4、超大容量样本装载量设计，更能满足用户容积需求； 5、智能全触感液晶屏，用户体验更佳； 6、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 7、四层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能。 | 3年 |
| 2 | 超声胎音仪 | 1 | 0.23 | 0.23 | - 1.适用范围：用于医疗单位胎儿心率测量、监测。 - 2.标配双探头，满足孕早期和孕晚期不同测量需求。 3.每个探头标配保护座，且可存储耦合剂。 4.可检测出9周的胎儿心血管壁的搏动。 5.标配充电底座挂墙进行充电，也能直接连接机器充电。 6.内置双扬声器，胎心音清晰洪亮。 - 7.探头额定声工作频率：2.2MHz、3.3MHz，允差±5% 。 8.综合灵敏度（在探头表面距离200mm处）：≥90dB。 9.LED屏高亮显示胎心率，显示和测量范围：30bpm～240bpm，误差≤±2bpm。 10.连续工作时间：≥8小时。 11.声输出参数符合《GB/T 16846-2008医用超声诊断设备声输出公布要求》标准中免于公布的条件：P_＜1MPa；Iob＜20mW/cm2；Ispta＜100mW/cm2 。 12.正常工作条件：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80% ，大气压力：70kPa～106kPa 。 | 3年 |
| 3 | 新生儿经皮黄疸测量仪 | 2 | 1.42 | 2.84 | 1、检测方法:绿、蓝光比较,光源反射式； 2、显示方法:三位数码(LED)显示(两位整数，一位小数)单位为 mg/dl； 3、示值误差:00~15士1;16~25±1.5，单位为 mg/dl； 4、光源:氙闪光灯,寿命大于10万次 5、电源：AAA1.2VX4充电电池组，每充足一次电至少能检测约800次； 6、开启准备时间:≤3秒； 7、重量g:≤245； 8、体积 mm:≤163x66x37； 9、充电器:输入220V 50Hz.3W，输出≤6.0V300mA DC； 10、校验盘:对白色屏(“00”)显示00.0或00.1，对黄色屏(“20”)显示20.0士1,单位为 mg/dl； 11、使用环境:温度℃:5-40，相对湿度:<90%，大气压力Kpa:86.0-106.0；12、电源:直流 4.7 V~6 V。 | 6年 |
| 4 | 医用等离子体空气消毒器 | 4 | 0.49 | 1.96 | 1、采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒； 2、医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高； 3、外观尺寸≤655×655×325（mm3），采用嵌入式安装方式，不占用地面空间； 4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害； 5、整机重量≤25kg，额定循环风量1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所； 6、额定功率110W±11W；电源AC220V ，50Hz； 7、等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供第三方检测机构检测报告） 8、等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供第三方检测机构检测报告） 9、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供第三方检测机构检测报告） 10、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供第三方检测机构检测报告） 11、等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2； 12、等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：85℃、检测时间2h； 13、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3。 14、设备持续工作1h，臭氧泄露量＜0.008mg/m³。 | 3年 |
| 5 | 直接检眼镜 | 1 | 0.195 | 0.195 | 1、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片； 2、屈光度补偿：-35D~+20D，共24种屈光度； 3、照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡； 4、照明电源:DC3.7V锂电池; 5、充电电源:AC110V-240V，50Hz/60Hz; 6、照度:≥80Lx； | 3年 |
| 6 | 车载恒温转运箱 | 1 | 0.48 | 0.48 | 1、微电脑智能控制系统，操作方便，精确控温，冷藏室温度范围 2～8℃，冷冻室温度 范围-10～-20℃，宽气候带设计，适合 10～32℃环境下使用。 2、箱内有效容积≥35L。 3、外部尺寸(W×D×H）：690×390×375mm。 4、内部尺寸(W×D×H）：360×265×285mm。 6、净重 13.2kg。 7、额定功率≤54W。 8、采用德技高品质直流变频压缩机和驱动模块，打造高效，节能，稳定可靠的移动制 冷系统，实现高稳定性和温度均匀性。 9、外部材料：ABS 工程塑料外壳。 10、内部材料：一体化成型 PS 内胆。 11、采用超微细孔 C-P 发泡技术，既能减轻重量也提高了保温性能。 12、具备超温提示，视觉、听觉双重报警，具备传感器故障报警、断电报警。 13、配备电池，在设备外部断电的情况下，仍显示箱内温度，电池能持续给压缩机供电， 低温状态保持不少于 4 小时。 14、运输过程中实时显示箱内温度、查询、存储及打印输出温度值，确保整个运输过程 温度安全。 15、配备两个拖拉滚轮，方便设备移动。 16、门体带锁扣设计，防止随意开门。 17、创新智能双温区功能，冷藏/冷冻空间随意切换，满足不同储物需求。 18、兼容多种电源输入，智能识别 DC12/24V 电压，满足各种场景使用需求。 19、内置 LED 照明灯，夜间使用更方便。 20、智能触摸操作按键及键盘童锁功能，防止误触发。 21、具有电压检测与低电压保护功能，有效防止汽车电池过放。 | 3年 |
| 7 | 输血输液加压带 | 2 | 0.055 | 0.11 | 1、加压袋规格：500m1。 2、压力范围：0-300mmHg。 3、气密性：历时 3h，应无泄漏。 4、防过压功能：机械压力柱，压力超过使用最大压力时自动泄气。 5、具备挂钩，并配置 4 孔挂带，以适用多种规格的袋装或软瓶装液体。 6、吊带承重能力：能承载 1kg 重量。 7、物品材料：医用级 TPU 复合材料，透明设计，易于观察输液袋及袋内液体水 平和更容易清洁。 8、具备挂钩，可以同品牌内置锂电池的加压仪连接。 9、具备多孔挂袋，可以和同品牌内置锂电池的输液输血加温仪连接。 10、输液加压袋品牌需具备医疗器械生产资质，非网商无资质产品。 | 3年 |
| 8 | 双极电凝钳 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1、钳头两片应相互吻合，不得有错位现象，钳齿清晰，不得有缺齿、毛齿现象； 2、钳头应开闭灵活，最大张开度不得小于30°； 3、钳芯应拆卸、组装方便； 4、钳头夹持力不小于5N； 5、应有良好的弹性，夹持中2mm紫铜棒时，钳的各部位不得产生变形、断裂现象； 6、塑柄钳转柄应能360°旋转，不得有卡滞现象; | 3年 |
| 9 | 鼻窦镜 | 1 | 0.63 | 0.63 | 1、中心角分辨力:ra(d)≥3.267 C/° 2、显色指数:输出光谱的显色指数Ra≥80% 3、照明镜体光效ILeR≥0.240 4、综合镜体光效SLeR≥0.400 5、综合边缘光效SLe-z≥0.120 6、插入部最大外径(内窥镜)4.0mm 7、内窥镜工作长度:175mm 8、视场角:65° 9、视向角:0°/30°/70° 10、设计光学工作距离:20mm 11、光能传递效率--有效光度率:DM≤1300 cd/ (m·lm) 12、相对畸变的控制量<25% | 3年 |
| 10 | 脉冲空气波压力治疗仪 | 1 | 1.3 | 1.3 | - 电源:AC220V±10%、50Hz±2%; 2、工作方式:连续工作; 3、输入功率:≤130VA; 4、治疗时间设定:0~10小时:1小时以内调节步长10min,1-10小时调节步长30min; 或99小时:为长开; 5、四腔叠加气囊设计; 6、可同时连接2个充气套筒; 7、治疗模式：1~4（4种模式）； 8、循环治疗压力设定范围:5~25kPa连续可调，精度±3kPa; - 9、环境温度范围:5~40℃； 10、相对湿度范围：≤80%; 11、大气压力范围：86.0～106.0 kPa; 12、LED数码显示； 13、便携式设计，结构小巧，可悬挂于病床之上，节约空间，携带方便。 | 3年 |
| 11 | 动态压力监护仪 | 2 | 1.25 | 2.5 | 记录器： 1、记录媒介：内置Flash Memory； 2、测量方式：震荡示波法（充气过程中完成测量）； 3、压力量程：0~290mmHg； 4、测量精度：±3mmHg； 5、传输方式：内置式USB，Type-C接口、免驱动； 6、测量模式：自动测量和手动测量； 7、测量时间：24小时； 8、测量间隔：5分钟-2小时可自行选择； 9、数值显示：测量数值显示可选； 10、脉搏波记录：全程记录脉搏波； 11、电源：2节碱性AA电池； 12、补测功能：测量失败自动补测；夜间补测功能可关闭； 13、安全保护：具有硬件过压保护、软件过压保护、超时过压保护、失电泄压保护功能； 14、电压监测：记录器开始工作前，可对电池电压进行自动检测，当电压不足时进行相应报警与提示；在记录过程中，对电池电压连续监测记录和显示； 15、袖带：扇形袖带；带有袖带保护套； 16、病历信息：既支持佩戴前录入又支持佩戴后录入； 17、特殊片段：可设置3组不同时间段的特殊片段测量间隔； 18、病历存储：保存两份病历数据，能提取前次病历数据； 19、数据维护：具有记录数据自维护功能，保证记录器的可靠性； 20、抗干扰技术：具有抗运动干扰能力； 分析系统 ： 1、脉搏波全程数据查看，可添加注解并打印； 2、可视化自动评估血压数据干扰度等级； 3、具有运动信息分析功能； 4、可手动编辑数据，重新自动计算收缩压、舒张压； 5、提供趋势图、直方图、条形图、散点图、饼图等多种可联动图文统计报表； 6、病历报告格式和内容自定义； 7、诊断结论自动生成，并可由用户自由定义生成模式； 8、诊断结论编辑过程具有快速辅助输入功能； 支持医疗数据远程网络传输与管理。 | 主机3年、配件1年 |
| 12 | 电动洗胃机 | 1 | 0.82 | 0.82 | 1、流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档） 2、自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次； 吸液量：（350ml~450ml）/次 注：吸液量大于冲液量，但不应大于150ml/次 3、正、负压力设定范围：47kPa~67kPa 4、电源：220V 50Hz 5、输入功率：110VA 6、噪音：≤65dB（A） 7、毛重：12.5kg 净重：10kg 8、外包装尺寸：49.5cm×43cm×34cm 9、外形尺寸：43cm×36cm×20.5cm | 5年 |
| 13 | 医用控温毯 | 2 | 1.95 | 3.9 | 1、本机可制冷、制热，病人可降温时使用，也可复苏时使用，具有一机两用功能 2、采用先进的氮化硅制热新技术，使用安全可靠。 3、采用微机自动控制系统，控温精确可靠。 4、采用进口全数字温度传感器，测温精确可靠。 5、采用9.7寸超大真彩液晶显示屏，中文菜单、界面清晰直观，操作简单。 6、采用优质、低噪、环保型134A压缩机制冷技术。 7、采用优质低噪声风机、磁力增压水泵，保证主机能长期连续工作。 8、采用优质TPU毯面和软帽，有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、体感舒适，可单毯使用，也可以一毯一帽或双毯同时使用。 9、采用进口双向自封快速转换接头，可随时方便连接插、拔使用。 10、采用体温和毯温双重自动控制系统，可分别自动控制主机。 11、具有缺水、故障和体温上、下限以及水温超限的智能提醒和声音提醒。 12、该机具有自检功能、参数记忆、定时、计时、耗电量低、环保、升降温速度快、噪音低、控温精确、工作可靠等特点。 13、该机具有15℃一键运行功能，方便快捷。 14、该机具有实时监测体温，可显示病人24h体温曲线变化的功能 15、升降温速度，空载≥2℃/分钟，负载降温≥4.1℃/小时，升温≥1.5℃/小时 16、体温传感器设置范围30℃-40℃（步进值0.1℃）、监测范围24℃～43℃，精度≤0.1℃. 17、毯温/帽温（水温）设置和测量精度在5℃-40℃时≤0.1℃。（步进值0.1℃、内置水温传感器监测毯帽温度） 18、噪音≤50db。 19、电源输入功率≤450VA. 20、使用年限：10年；工作方式：连续 21、承重能力：设备正常工作时毯子称重≥135KG | 3年 |
| 14 | 恒温箱 | 1 | 1 | 1 | 1、外形尺寸:598*690*1229mm 2、工作室尺寸:518*400*599 3、电加热钢化玻璃门:透明度高可观察性强、防止低温凝露。 4、独特风道的设计，使温度更加均匀。 5、防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落 6、7.0寸彩色液品触摸屏，微电脑温度控制系统，可实时监测温度曲线，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。 7、一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换。 8、具备三级操作界面权限(管理员、实验员、操作员)，防止无关人员操作导致试验中断或设备故障。 9、配带互联PC接口，可进行远程操作监控、同时可选手机APP 控制程序 10、温度传感器，采用专用的温度采集技术，超快响应、抗干扰能力强。 11、标配紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，从而更有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽浮菌，防止细胞培养期间的污染。 12、内胆为优质304镜面不锈钢制作，特殊焊接工艺保证内胆不生锈抗老化，方便清洁处理。 13、温度控制范围:0-100°C 14、温度控制方式:PT100 15、设备容积：100L 16、温度显示精度:0.01°C 17、温度均匀性:±2℃(@37) 18、温度波动度:+1℃(@37) 19、具备灭菌功能 | 3年 |
| 15 | 手动轮椅车 | 2 | 0.08 | 0.16 | 参数（cm）座宽45、座深40、扶手高31、座高48、靠背高47、总高93、总宽65、折叠宽29、总长101、前轮19、后轮60；净重15.5kg、毛重17kg、承重100kg、装箱尺寸cm102×30×96.5 | 3年 |
| 16 | 电动手术台注射床 | 1 | 0.3 | 0.3 | 控制电机数量：一拖三（3个电机）；功率：230W；电源电压：220V/50HZ；噪音：≤60dB；外形尺寸：200*63*最底62cm最高85cm；毛重：80kg；背部调节角度：0～+90º；腿部调节角度：0～-85º；整体高度调节：58-78CM；（能提供医疗器械注册证的优先） | 1年 |

- 配置清单

| 1 | 医用冷冻保存箱 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 医用冷冻保存箱 |  | 1 |
|  |  | 2 | 压缩机 |  | 2 |
|  |  | 3 | 冷凝器 |  | 1 |
|  |  | 4 | 电源线 |  | 1 |
|  |  | 5 | 温控器组件 |  | 1 |
| 2 | 超声胎音仪 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 2.2MHz、3.3MHz探头 |  | 1 |
|  |  | 3 | 充电座 |  | 1 |
|  |  | 4 | 充电器 |  | 1 |
|  |  | 5 | 说明书/保修卡 |  | 1 |
|  |  | 6 | 合格证 |  | 1 |
|  |  | 7 | 膨胀螺钉 |  | 2 |
|  |  | 8 | 出货检验报告 |  | 1 |
|  |  | 9 | 货物验收证明书 |  | 3 |
| 3 | 新生儿经皮黄疸测量仪 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 充电器 |  | 1 |
|  |  | 3 | 色屏校验屏 |  | 1 |
|  |  | 4 | 螺丝刀 |  | 1 |
|  |  | 5 | 说明书 |  | 1 |
|  |  | 6 | 产品合格证 |  | 1 |
|  |  | 7 | 保修卡 |  | 1 |
| 4 | 医用等离子体空气消毒器 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 遥控器 |  | 1 |
|  |  | 3 | 说明书 |  | 1 |
|  |  | 4 | 合格证 |  | 1 |
|  |  | 5 | 膨胀螺丝 |  | 1 |
|  |  | 6 | 丝杆 |  | 1 |
|  |  | 7 | 螺母 |  | 1 |
|  |  | 8 | 平垫 |  | 1 |
|  |  | 9 | 吊架 |  | 1 |
|  |  | 10 | 橡胶垫 |  | 1 |
| 5 | 直接检眼镜 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 直接检眼镜 |  | 1 |
|  |  | 2 | 充电电源器 |  | 1 |
|  |  | 3 | 备用灯泡 |  | 1 |
|  |  | 4 | 说明书 |  | 1 |
|  |  | 5 | 合格证 |  | 1 |
| 6 | 车载恒温转运箱 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 微电脑智能控制系统 |  | 1 |
|  |  | 2 | 外部尺寸(W*D*H ）:690*390*375mm 外部材料:ABS工程塑料外壳 |  | 1 |
|  |  | 3 | 内部尺寸（ W*D*H）：360*265*285mm 内部材料:一体化成型PS内胆 |  | 1 |
|  |  | 4 | 箱内有效容积≥35L、净重13.2kg、额定功率≤54W |  | 1 |
|  |  | 5 | 电池（应急电源 ） |  | 1 |
|  |  | 6 | 内置LED照明灯 |  | 1 |
|  |  | 7 | 超温提示、传感器故障报警、断电报警 |  | 1 |
|  |  | 8 | 门体带锁扣 |  | 1 |
|  |  | 9 | 智能双温区功能，冷藏/冷冻空间随意切换 |  | 1 |
|  |  | 10 | 配备拖拉滚轮 |  | 2 |
| 7 | 输血输液加压带 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 500ml双层加压袋 |  | 1 |
|  |  | 2 | 充气球囊 |  | 1 |
|  |  | 3 | 三通阀 |  | 1 |
|  |  | 4 | 泄压阀 |  | 1 |
| 8 | 双极电凝钳 | 无配置清单，属于医疗器械 |  |  |  |
| 9 | 鼻窦镜 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 鼻窦镜 |  | 1 |
| 10 | 脉冲空气波压力治疗仪 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 循环压力充气导管 |  | 2 |
|  |  | 3 | 下肢循环套筒 |  | 2 |
| 11 | 动态压力监护仪 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 血压记录主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 袖带 |  | 1 |
|  |  | 3 | USB数据线 |  | 1 |
|  |  | 4 | 背包 |  | 1 |
|  |  | 5 | 分析软件 |  | 1 |
|  |  | 6 | 使用说明书 |  | 1 |
|  |  | 7 | 说明书 |  | 1 |
|  |  | 8 | 合格证 |  | 1 |
| 12 | 电动洗胃机 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 主机 |  | 1 |
|  |  | 2 | 一次性胃管28F |  | 1 |
|  |  | 3 | 洗胃导管套件 | 进出 胃过渡导管（内径:Φ7.5、长10cm） | 2 |
|  |  |  |  | 进液导管（内径：Φ7.5、长1m） | 1 |
|  |  |  |  | 进出胃导管（内径：Φ7.5、长1m） | 1 |
|  |  |  |  | 排污导管（内径：Φ8.5、长1m） | 1 |
|  |  | 4 | 三通接头 |  | 1 |
|  |  | 5 | 熔丝管（Φ5*20/F750mAL） |  | 2 |
|  |  | 6 | 电源线、保修卡、说明书、合格证等 |  | 1 |
| 13 | 控温毯 | 序号 | 配置名称 | 数量 | 备注 |
|  |  | 1 | 主机 | 1 |  |
|  |  | 2 | 毯面 | 2 | 含毯罩 |
|  |  | 3 | 软帽 | 1 | 含帽罩 |
|  |  | 4 | 体温传感器 | 2 | 腋温、肛温各一个 |
|  |  | 5 | 置物框 | 1 |  |
| 14 | 恒温箱 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 外箱体 |  | 1 |
|  |  | 2 | 内胆组件 |  | 1 |
|  |  | 3 | 触摸显示屏 |  | 1 |
|  |  | 4 | 冷凝风机 |  | 1 |
|  |  | 5 | 电源模块 |  | 1 |
|  |  | 6 | 加热管 |  | 1 |
|  |  | 7 | 温度传感器 |  | 1 |
|  |  | 8 | 电加热玻璃门 |  | 1 |
|  |  | 9 | 保险管 |  | 1 |
| 15 | 手动轮椅车 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 手动轮椅车 |  | 1 |
|  |  | 2 | 使用说明书 |  | 1 |
|  |  | 3 | 内六角扳手 |  | 1 |
|  |  | 4 | 多功能扳手 |  | 1 |
|  |  | 5 | 合格证 |  | 1 |
|  |  | 6 | 保修卡 |  | 1 |
| 16 | 电动手术台注射床 | 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
|  |  | 1 | 机身 |  | 1 |
|  |  | 2 | 头枕 |  | 1 |
|  |  | 3 | 扶手 |  | 1（对) |
|  |  | 4 | 手控器 |  | 1 |
|  |  | 5 | 说明书 |  | 1 |

- 四、安装调试服务

- 安装要求:供应商需负责设备的运输、就位及专业安装，确保安装环境符合设备技术参数(如空间、水电、通风等），并承担安装过程中的安全责任；

- 调试标准:安装后需进行全面调试，确保设备各项功能达到技术规格书要求，并提供调试报告；

- 五、培训服务

- 1.操作培训：为使用方操作人员提供现场培训，内容包括设备开关机、程序设置、日常操作流程、紧急情况处理等，确保操作人员能独立、规范使用设备。

- 2.维护培训：针对设备维护人员，提供设备日常保养、简单故障排查及零部件更换等培训，培训方式可包括理论讲解和实操演示，培训时长需满足使用方需求。

## 六、售后服务响应

1.响应时间：供应商需提供7×24小时售后服务热线，设备出现故障时，需在2小时内做出响应，若需现场维修，需在24小时内到达现场。

2.故障处理：对于非紧急故障，供应商需在约定时间内解决；对于影响设备正常运行的紧急故障，需优先处理并提供备用解决方案（如临时设备支持），直至故障排除。

七、保修与维护服务

1.保修期：（1）新生儿经皮黄疸测量仪不低于6年，（2）动态压力监护仪主机不低于3年、配件不低于1年，（3）电动洗胃机不低于5年，（4）电动手术台注射床不低于1年，其余设备整体保修期不低于3年。从验收合格之日起算，保修期内免费提供零部件更换和维修服务（人为损坏除外）。

2.定期维护：保修期内供应商需提供半年定期上门巡检服务，对设备性能进行检测、清洁和保养，并出具维护报告，确保设备长期稳定运行。

八、技术支持与升级

1.终身技术支持：保修期外，供应商需继续提供技术咨询和维修服务，收取合理的零部件费用和人工费用，且不得限制使用方选择第三方维修服务（除非设备有特殊技术要求）。

2.软件升级：若设备涉及控制系统软件，供应商需提供免费版本升级服务，确保软件功能符合最新标准或使用需求。

九、验收与文件交付

1.验收配合：设备安装调试完成后，供应商需配合使用科室完成验收测试，提供完整的验收报告、设备合格证、技术说明书、维修手册等文件。

2.文件完整性：交付文件需包含设备操作指南、电路图、零部件清单、校准记录等，便于使用方后续维护和管理。

十、商务要求

（一）送货地点：高县人民医院指定地点。

（二）付款方式和条件：

1.合同签订后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的30％；

2.设备安装验收合格并完成培训后，收到供应商出具的合法有效完整的完税发票15个工作日内支付合同总金额的70％；

结算金额（四舍五入，精确到小数点后二位）不超过本项目最高限价。付款方式为转账支付。

（三）履约验收：结合本项目采购文件、采购合同的要求进行验收。

（四）质量保修范围和保修期：在质保期内，成交供应商应自带配件和安装工具对本次采购的所有产品进行上门免费安装调试和维护；对于人为损坏或其他不可抗拒的外部环境损坏部分，由成交供应商提供维修，只收取实际材料费（按厂价计算）。质保期满后，成交供应商承诺按照不高于市场价格提供硬件的维修、更换服务。

（五）其他要求：若在合同履行期间，需要增加配送不在清单中的产品及维修配件物品，则须经双方协商价格后进行配送。双方协商价格原则上不得高于市场价。

- 评分办法

供应商通过资格审查，且所有服务要求和商务要求均符合比选要求，评审小组按照有效报价进行详细评审，有效报价最低的供应商为本项目的中选人。

- 比选申请文件格式

（比选申请封面）

项目名称：

项目编号：

比选申请文件

比选申请人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：     年    月     日

- 一、承诺函

致高县人民医院：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的比选活动，现承诺：

我公司满足关于比选申请人的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止比选时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目比选文件的全部实质性要求，如对比选文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目比选有效期为90天。

4.比选申请文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目比选采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意比选文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非比选文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方承诺向贵单位供货的同规格型号同质量等级医用物资低于市场价，办公用品、装修材料、工会福利等为同时期宜宾市内采购最低价。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 二、具有独立承担民事责任的能力

(营业执照)

- 三、具有健全的财务会计制度的证明材料

- 四、法定代表人身份证明书

（若为法定代表人/单位负责人参与则提供此页）

________(姓名）系___________________（比选申请人名称）的法定代表人/单位负责人（职务：_____________,电话：_________________）。

特此证明。

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

注：

1.比选申请人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.此授权书盖章位置未做强制性要求。

六、法定代表人授权委托书

（若委托授权代表参与则提供此页）

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （比选申请人名称） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我院委托代理人，以本单位的名义参加                           项目的比选活动。委托代理人在比选活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人(法定代表人):    （签字）

委托代理人： （签字）

比选申请人名称：        （盖章）

时间：

- 注：

- 1.应附法定代表人/单位负责人和委托代理人的身份证明材料复印件（提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件）。

- 2.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 3.此授权书盖章位置未做强制性要求。

- 七、开标一览表

项目名称：XXX采购项目

| - 名称 |  | - 投标单价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - XXX采购项目 |  |  |  |
| - 投标单价 | - 大写： - 小写： |  |  |

注：1. 投标人投标单价超过本项目单价限价的，做无效投标处理。

2.供应商的报价应该包括材料、运输、安装、调试、人工费、培训费、税费、等以及与本项目相关的一切其他费用。

3.“开标一览表”以包为单位填写。（如涉及）

投标人名称：XXXX（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期：XXXX

八、第四章采购需求承诺函

- 九、供应商认为需要提供的其他材料

- 1.······（格式自拟）