高县人民医院医共体胜天镇卫生院

关于中医馆服务能力提升项目基础维修询价调研公告

- 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 参考单价 | 合价 |
| 1 | 原墙面乳胶漆局部铲除 | 1.项目名称：原墙面乳胶漆局部铲除 2.拆除部位：墙面脱落及刮花部位 3.铲除里面包含乳胶漆基层和面层 | m2 | 357.45 | 5.70 | 2037.47 |
| 2 | 墙面装饰拆除 | 1. 拆除部位：（1）中医馆一楼病房及治疗室内墙面中医文化挂画 （2）中医馆一楼大厅及左侧过道墙面装饰线条及挂画 2. 搬运及堆位置：需利旧安装部分集中放在某个不影响施工的位置，使用塑料彩条布统一保护 | 工日 | 6 | 280.00 | 1680.00 |
| 3 | 明装线槽拆除 | 1.拆除构件：明装线槽 2.线槽规格、型号：综合考虑 3.位置：中医馆一楼左侧病房及过道 | m | 114.38 | 3.32 | 379.74 |
| 4 | 废料清理 | 1.废弃料品种：拆除的墙面乳胶漆及开孔等产生的废渣 2.废弃料运输：运至指定地点清理 | 车 | 4.00 | 300 | 1200.00 |
| 5 | 墙面无机涂料基层 | 1.基层类型：综合 2.腻子种类：成品腻子膏 一般型(Y) 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子两遍 | m2 | 357.45 | 13.12 | 4689.74 |
| 6 | 墙面无机涂料面层 | 1.基层类型：综合 2.油漆品种、刷漆遍数：仿瓷 3.其它：满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | m2 | 986.37 | 16.95 | 16718.97 |
| 7 | pvc同心质地胶 | 1.名称：pvc同心质地胶 2mm 材质要求:环保纯原料生产，无毒无味，防水耐蚀，绿色环保，无甲醛，耐高温，耐污染等;外观质量:表面无龟裂、起泡、塑化不良、表面无毛刺等;耐磨性:T级:挥发物≤40g/m’;可溶性重金属≤20mg/m’。氯乙烯单体≤5mg/kg） 2.找平层：环氧砂浆找平3mm（原地面为瓷砖） 3.粘结层：PVC专用粘合剂（游离甲醛≤1.0g/kg;总挥发性有机物≤350g/L;符合JC/T550-2019、GB18583-2008）。 5.收边：防霉、耐腐胶（与墙面瓷砖有效粘接） | m2 | 289.91 | 75.04 | 21754.85 |
| 8 | PPR冷水管 DN25 | 1.安装部位：室内（综合） 2.材质：PPR给水管 3.型号、规格：DN25 4.连接方式：热熔连接 5.给水管道消毒、冲洗、水压试验 6.开槽、留槽、压槽、打洞、留洞以及修复 7.管件制作安装，各种管件综合考虑 8.其他：满足设计及规范要求 | m | 17 | 16 | 272.00 |
| 9 | PVC50排污水管 | 1.安装部位：室内 2.材质：PVC排水管 3.型号、规格：φ50 4.连接方式：承插粘接 5.打洞、留洞以及修复 6.管道灌水试验 7.管件制作安装，各种管件综合考虑 8.管道支架制作、安装、除锈刷油，管道基础综合考虑 9.其他：满足设计及规范要求 | m | 8 | 18 | 144.00 |
| 10 | 石膏吊顶 | 1.安装部位：中医馆二楼楼梯处及门诊楼门头 2.吊筋、挂件、自攻螺丝等配套材料：φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm 3.龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm,中距1000mm;次龙骨50mm×19mm×0.5mm,中距450mm;覆面横撑龙骨 4.50mm×19mm×0.5mm 5.面层材料种类、规格：木工板12mm基层，2440mm×1220mm×9.5mm防潮型普通纸面石膏板，用2.5镀锌螺丝@200*200与覆面龙骨固定 | m2 | 18.13 | 108 | 1958.04 |
| 11 | 树脂瓦 | 1.产品名称：合成树脂瓦 2.材质：ASA合成树脂 基层综合考虑 3.规格：多种规格支持定制 4.产品厚度：2.5mm/3mm 5.产品特点：优质材质.结实牢固.安装简单.仿古建筑 | m2 | 12.88 | 222 | 2859.36 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 53694.17 |

备注：报价包含一切费用，不得超过参考价，否则视为无效报价。